特別の配慮を要する特殊建築物の自主チェックリスト

| 整 備 項 目 | 整 備 規 定 | 設 計 内 容 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １）利用者用の屋外へ の出入口等（直接地 上へ通ずる１以上の 出入口） | １）利用者の用に供する屋外へ の主要な出入口の幅は８０cm 以上 | 出入口の幅 cm | □ 合格 |
|  | ２）上記出入口に高低差がある 場合の傾斜路の幅は１．２ｍ （０．９ｍ）以上 | 傾斜路の幅 ｍ | □ 合格 |
|  | ３）傾斜路のこう配は１５分の １（１２分の１）以下 | こう配 分の１ | □ 合格 |
|  | ４）傾斜路には手すりを設ける | 手すりの設置（ 有・無 ） | □ 合格 |
| ２）利用者用の廊下等 | １）利用者用の廊下の幅は１． ２ｍ以上 | 廊下の幅 ｍ | □ 合格 |
|  | ２）上記廊下のうち延長が２５ ｍを超えるもの等には、一定 の範囲内に、幅及び奥行が１． ４ｍ以上の部分を設ける | 幅 ｍ 奥行 ｍ 廊下端より ｍ 間 隔 ｍ | □ 合格 |
|  | ３）廊下その他これに類するも で、高低差がある場合の傾斜 路の幅は９０cm以上 | 傾斜路の幅 ｍ | □ 合格 |
|  | ４）傾斜路のこう配は１２分の １（傾斜路の高さが１６cm以 下の場合８分の１）以下 | こう配 分の１ | □ 合格 |
|  | ５）病院、診療所（患者の収容 施設があるものに限る）及び 児童福祉施設等（一部除外施 設有り）の廊下には手すりを 設ける | 手すりの設置（ 有・無 ） | □ 合格 |
| ３）利用者用の階段 | １）避難階又は地上に通ずる直 通階段にあっては、回り段を 設けないこと | 回り段 （ 有・無 ） | □ 合格 |
|  | ２）手すりを設ける | 手すりの設置（ 有・無 ） | □ 合格 |
| ４）利用者用の居室の 出入口 | １）居室の出入口のうち１以上 の出入口の幅８０cm以上 | 出入口の幅 cm | □ 合格 |
|  | ２）出入口の床面には段を設け ないこと | 段 （ 有・無 ） | □ 合格 |
| ５）利用者用の便所 | １）便所の出入口の幅は８０cm 以上 | 出入口の幅 cm | □ 合格 |
|  | ２）出入口の床面には段を設け ないこと | 段 （ 有・無 ） | □ 合格 |
|  | ３）１以上の大便器及び小便器 に手すりを設ける | 大便器手すり（ 有・無 ） 小便器手すり（ 有・無 ） | □ 合格 |

※　　詳細な事項については、釧路市建築基準法施行条例第３章第８節　特別な配慮を要する

特殊建築物を参照のこと。